多模式CAES-BESS混合储能综合能源枢纽

1 系统架构

图 1、多模式CAES-BESS混合储能综合能源枢纽架构

2 系统层级参数情况

2.1 外部输入参数

| 指标类别 | 传递的具体参数 |
| --- | --- |
| 经济 | • 分时购电价格 λtc（元/kWh） • 向用户售电服务费 λs（元/kWh） • 功率波动惩罚系数 λf（元/kWh） • 氢气售价 λh（元/kg） • 热水售价 λw（元/kg） • BESS，CAES，电解槽的退化/启停成本系数（元/次或元/kWh） |
| 能效 | • PV：光伏板面积 SPV(m²)，转换效率 ηPV，温度系数 r • WT：额定功率 PWT(kW)，切入/额定/切出风速 vin,vr,voff(m/s) • BESS：充放电效率 ηBch, ηBdis • CAES：压缩机/涡轮等熵效率 ηcom, ηtur，非设计工况下功率-流量拟合系数 • PEM电解槽：制氢效率 ηElz，氢气低热值LHVH2 |
| 碳排 | • 电网碳排放因子 (kgCO₂/kWh) —— 模型缺口，需补充 |
| 安全 | • CAES：储气罐压力上下限 [pTK,min,pTK,max] (bar)，SOC 上下限 [SOCC,min,SOCC,max]，压缩机/涡轮功率边界 • 电解槽：最小/最大功率 PElz,min,PElz,max (kW) • 系统：CAES充放互斥约束（utc⋅uti=0） • • BESS：最大充放功率 PB,max (kW)，SOC 上下限 [SOCB,min,SOCB,max]，倍率限制 Crate |
| 资源 / 负荷 | • 典型日数据风速 vt (m/s)，太阳辐照度 Et (W/m²)，环境温度 • 典型日居民区电负荷序列 • 典型日居民区氢气、热能需求序列 |

2.2 容量优化传递给能量管理系统

| 指标类别 | 传递的具体参数 |
| --- | --- |
| 容量配置 | • 光伏额定装机容量 (kW) • 风力发电额定装机容量 PWT (kW) • BESS：额定能量容量 EB (kWh)，额定功率 PB,max (kW) • CAES：储气罐容积 VTK (m³)，压缩机额定功率 Pcom,max (kW)，涡轮机额定功率 Ptur,max (kW) • PEM电解槽额定功率 PElz,max (kW) |
| 经济参数 | • 各设备固定运维成本的小时分摊值 (元/h) • BESS可变运维与老化成本系数 (元/kWh吞吐量) • CAES启停成本 csu (元/次) 与退化成本系数 cdeg (元/kWh) • 电解槽可变运维与老化成本系数 (元/kWh) |
| 碳排参数 | • 各设备运行碳排因子，需补充模型。 |
| 安全 / 约束 | • BESS/CAES的SOC、功率、压力等所有物理边界值 • 电解槽、风电、光伏的功率运行范围 • 系统允许的最大功率波动（PFI相关） |

2.3 能量管理传递给容量优化（四尺度评价指标）

| 指标类别 | 传递的具体参数 |
| --- | --- |
| 经济 | • 综合成本指数 (CCI)：包含交易成本（购电、波动罚款、售能收入）与各设备运行成本（BESS/CAES/电解槽退化与启停成本）• 分项成本：购电成本、波动罚款成本、CAES启停/退化成本、BESS退化成本、电解槽退化成本 |
| 能效 | • 系统响应协同指数 (SRSI)：反映系统在不同波动幅度下对BESS（小波动）和CAES（大波动）的协同调度效率 • 功率波动指数 (PFI)：反映联络线功率的平滑程度，间接体现系统能效与稳定性 |
| 碳排 | • 模型缺口。建议增设碳排放指数 (CEI)：基于下层仿真中从主电网的购电量 PtS 和外部输入的电网碳排放因子计算得出。 |
| 安全 / 状态 | • 安全违背惩罚指数 (SIpen)：根据BESS SOC、CAES压力/ SOC、功率平衡等约束的越界情况构造的惩罚项。 • SOC/压力越限次数/累计时长 |

- 3 设备参数情况

- 3.1 光伏设备

| 参数类别 | 参数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境输入 | 太阳辐照度 Et | W/m² |  |
|  | 组件工作温度 TPV | °C |  |
| 设备配置 | 光伏板面积 SPV | m² |  |
|  | 转换效率 ηPV | - | 标准测试条件下效率 |
|  | 温度系数 r | /°C | 功率温度系数，通常为负 |
|  | 标准测试条件组件温度 TSPV | °C | 通常为25°C |
| 经济参数 | 单位容量投资成本 | 元/kW | 含组件、逆变器、安装 |
|  | 固定运维成本比例 | % /年 |  |
| 碳排参数 | 全生命周期碳排放因子 | kgCO₂/kWh | 需外部补充 |
| 输出 | 实际发电功率 | kW |  |

- 3.2 风力发电设备

| 参数类别 | 参数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境输入 | 风速 vt | m/s | 轮毂高度处风速 |
| 设备配置 | 额定功率 PWT | kW |  |
|  | 切入风速 vin | m/s |  |
|  | 额定风速 vr | m/s |  |
|  | 切出风速 voff | m/s |  |
| 经济参数 | 单位容量投资成本 | 元/kW |  |
|  | 固定运维成本比例 | %/年 |  |
| 碳排参数 | 全生命周期碳排放因子 | kgCO₂/kWh | 需外部补充 |
| 输出 | 实际发电功率 PtWT | kW |  |

- 3.3 PEM电解槽

| 参数类别 | 参数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备配置 | 最大功率 PElz,max | kW | 上层优化变量 |
|  | 最小功率 PElz,min | kW |  |
|  | 制氢效率 ηElz | - |  |
|  | 氢气低热值 LHVH2 | kJ/mol | 常数，约286 kJ/mol |
|  | 氢气摩尔质量 MH2 | kg/mol | 常数，0.002016 kg/mol |
| 经济参数 | 单位容量投资成本 | 元/kW |  |
|  | 可变运维与老化成本系数 DElz | 元/kWh |  |
| 碳排参数 | 设备全生命周期碳排放因子 | kgCO₂/kWh | 需外部补充 |
| 控制输入 | 调度电功率 PtElz | kW | EMS给定的运行功率 |
| 输出 | 氢气产量 ntH2 | kg | 计算详见原文式(4) |

- 3.4 BESS

| 参数类别 | 参数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备配置 | 额定功率 PB,max | kW |  |
|  | 额定容量 EB | kWh |  |
|  | 充电效率 ηBch | - |  |
|  | 放电效率 ηBdis | - |  |
|  | SOC允许范围 [SOCB,min,SOCB,max] | - |  |
|  | 倍率限制 Crate | - | 功率与容量比值上限 |
| 经济参数 | 容量单价 | 元/kWh |  |
|  | 功率单价（PCS） | 元/kW |  |
|  | 固定运维成本比例 | %/年 |  |
|  | 循环老化成本系数 Dbess | 元/kWh吞吐量 |  |
| 碳排参数 | 全生命周期碳排放因子 | kgCO₂/kWh | 需外部补充 |
| 控制输入 | 调度功率 PtBESS | kW | EMS指令 |
| 输出-实际运行 | 实际充放电功率 | kW | 受SOC、功率边界限制 |
|  | SOC变化量 SOCtB | - | 状态更新 |
|  | 循环深度 δt | - | 用于老化计算 |
| 输出-经济性能 | 老化成本 OCtB | 元 |  |

- 3.5 CAES

| 参数类别 | 参数 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备配置 | 储气罐容积 VTK | m³ |  |
|  | 压缩机额定功率 Pcom,max | kW |  |
|  | 涡轮机额定功率 Ptur,max | kW |  |
|  | 储气罐压力范围 [pTK,min,pTK,max] | bar |  |
|  | 压缩机/涡轮等熵效率 ηcom,ηtur | - |  |
|  | 非设计工况功率-流量拟合系数 | - |  |
| 经济参数 | 单位功率/容积投资成本 | 元/kW, 元/m³ |  |
|  | 启停成本 csu | 元/次 | 见原文式(27) |
|  | 退化成本系数 cdeg | 元/kWh | 见原文式(28) |
| 碳排参数 | 全生命周期碳排放因子 | kgCO₂/kWh | 需外部补充 |
| 控制输入 | 净调度功率 PtCAES | kW | EMS指令 |
|  | 启停指令 utc,uti | 0/1 | 决定压缩或膨胀状态，且互斥 |
| 输出-实际运行 | 压缩机功率 Ptcom / 涡轮功率 Pttur | kW | 由净功率和运行模式分解 |
|  | 储气/放气质量流量 m˙tair,ch/dis | kg/s |  |
|  | 储气罐压力 ptTK / SOC | bar / - | 状态更新 |
| 输出-经济性能 | 启停成本 Ctsu | 元 |  |
|  | 退化成本 Ctdeg | 元 |  |
|  | 热水产出收益 | 元 | 热水产量 m˙tw × 热水售价 λw |