项目编号：2024YFB4206500                密级：公开

融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术

（课题编号：2024YFB4206502）

| 所属项目： | 分布式可再生综合能源系统设计和能量管理一体化平台技术 |
| --- | --- |
| 支持渠道： | 国家重点研发计划 |
| 所属专项： | 可再生能源技术 |
| 承担单位： | 西安交通大学 |
| 编制时间： | 2026-4-18 |
| 报告类别： | 测试方案 |

目      录

1 测试目的	1

2 测试依据	1

2.1 依据标准	1

2.2 项目文档	1

3 测试要求	2

3.1 测试对象及范围	2

3.1.1 测试对象	2

3.1.2 测试范围	3

3.2 考核方式（方法）及评价手段	4

4 测试环境	4

4.1 软硬件配置环境	4

4.2 数据环境	5

5 测试方法与步骤	5

5.1 测试内容1：指标1 可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型	5

5.1.1 测试原理	5

5.1.2 测试步骤	6

5.1.3 预期结果	6

5.1.4 判定准则	6

5.2 测试内容2：指标2 融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计方法	6

5.2.1 测试原理	7

5.2.2 测试步骤	7

5.2.3 预期结果	8

5.2.4 判定准则	8

6 通过准则及缺陷定义	8

6.1 通过准测	8

6.2 符合性评价	8

7 项目管理及安排	9

7.1 测试团队	9

7.1.1 测试单位	9

7.1.2 测试人员	10

7.2 工作流程及预安排	10

8 输出成果	10

9 项目风险及控制	11

融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术第三方测试方案

测试目的

本方案旨在为第三方测试机构对《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术》（课题编号：[2024YFB4206502]）的成果进行验收测试提供依据。主要目的如下：

明确本课题测试的范围、对象及具体内容，全面覆盖《课题任务书》中规定的结题/中期验收考核指标。

规定测试环境、测试工具、测试数据及测试人力等资源需求。

确定各项测试内容的详细步骤、评估准则和通过标准。

规范测试输出成果的形式和内容，确保测试过程科学、公正、可追溯。

测试依据

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

依据标准

GB/T 36160.1-2018《分布式冷热电能源系统技术条件第1部分：制冷和供热单元》；

GB/T 39339-2021《分布式冷热电能源系统设计导则》。

项目文档

1、《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术（2024YFB4206502）课题任务书》；

2、《可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型设计说明书》；

3、《融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包设计说明书》。

测试要求

测试对象及范围

本方案适用于国家重大专项、科研课题类项目成果的检测活动。本方案的主要测试对象为《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术》（课题编号：[2024YFB4206502]）。

根据《融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术》任务书中“中期指标值/状态”要求，具体如表3-1所示。

表3-1 测试对象及范围

| 预期成果名称 | 指标名称 | 中期指标值/状态 |
| --- | --- | --- |
| 融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计技术 | 可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型 | 多能转化类型：≥5种； 多能转化单元模块库：与5种多能转化类型匹配的单元模块。 |
|  | 融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包 | 动态平衡的时间分辨率：≤30分钟； 性能指标体系、算法模块：涵盖安全、能效、经济、碳排等维度的性能指标体系，以及约束处理、多目标决策等算法模块。 |

考核方式（方法）及评价手段

测试方案需由项目单位编制并在计划测试时间提前6个月(以上)提交至“高技术中心可再生能源技术专项”。“专项办”组织“专项总体专家组”审议通过后，由具有相关资质的第三方检测机构依据相应测试方案进行测试，并出具权威有效的测试报告。提供应用运行数据，并通过专家现场考核。

测试环境

软硬件配置环境

被测系统环境各设备软硬件配置环境如表4-1所示

表4-1软硬件配置环境

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试服务器 | CPU: Intel(R) Core(TM) i9-14900HX (2.20 GHz) 内存:32GB 硬盘:1TB 操作系统: Windows 11以上 应用软件: Python 3.8-3.11 | 1 | 无 |

数据环境

测试环境已经预置测试所必须的数据环境，包含综合能源系统基本配置文件、综合能源系统源荷仿真数据。具体数据情况如表 4-2所示。

表4-2预置测试数据环境

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合能源系统基本配置文件 | 描述综合能源系统的基本结构，与相应的多能转化单元模块匹配后，形成综合能源系统实例，可通过软件工具包进行运行管理仿真与容量优化设计；至少3个 |
| 2 | 综合能源系统源荷仿真数据 | 支撑综合能源系统实例的运行管理仿真，要求电、热、燃料三类仿真数据中至少有一类数据的时间分辨率不大于30分钟；与每个综合能源系统基本配置文件相匹配 |

测试方法与步骤

测试内容1：指标1 可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型

测试原理

该指标属于功能性指标。在测试时，通过审查多能转化单元模块库源代码、《可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型设计说明书》，统计多能转化类型数量以及每种多能转化类型下的单元模块数量。

测试步骤

可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型测试按下列步骤进行：

1、数量审查：打开多能转化单元模块库源代码、《可再生能源电/热/燃料联产系统多能转化模型设计说明书》，审查并记录其中包含的动力发电单元、余热利用单元、光伏发电单元、电转热单元、化学储能单元等单元模块的数量。

2、多能转化类型审查：对于每种单元模块，审查并记录它所支撑的多能转化类型，包括气制热、气制电、光转电、热转冷、电制冷等。

预期结果

根据上述步骤，计算多能转化类型数量以及每种多能转化类型下的单元模块数量，预期多能转化类型数量不少于5种，并且每种多能转化类型下至少有一个相匹配的单元模块。

判定准则

与预期结果一致，则该测试项的结论为通过。

测试内容2：指标2 融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计软件工具包

测试原理

该指标包含两个分项指标，其中动态平衡分辨率指的是优化设计阶段底层运行管理仿真的时域间隔，在测试时，通过输入满足要求的源荷仿真数据（电、热、燃料三类仿真数据中至少有一类数据的时间分辨率不大于30分钟），判断软件工具包是否可以可靠输出容量优化设计结果。性能指标体系、算法模块属于功能性指标，在测试时，一方面通过审查软件工具包源代码、《融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包设计说明书》，确认是否覆盖指标约定的性能指标体系和算法模块；另一方面，通过运行软件工具包，判断是否可以根据选定的性能指标，可靠输出相匹配的不违反约束的容量优化设计结果。

测试步骤

融合电/热/燃料多能转化与动态平衡的综合优化设计软件工具包测试按下列步骤进行：

1、性能指标体系、算法模块审查：打开软件工具包源代码、《融合多能转化与动态平衡的系统综合优化设计软件工具包设计说明书》，核验是否从安全、能效、经济、碳排等维度定义了性能指标，并提供了量化计算方法；是否提供了约束处理、多目标决策等算法模块。

2、动态平衡时间分辨率支撑能力测试：随机导入某一综合能源系统基本配置文件和相应的源荷仿真数据（其中电、热、燃料三类仿真数据中至少有一类数据的时间分辨率不大于30分钟），启动系统容量配置优化与底层运行管理策略，检测软件工具包是否可以连续运行并输出容量优化设计结果；将上述过程独立重复3次，以验证软件工具包对动态平衡时间分辨率的稳定支撑能力。

3、软件工具包有效性测试：首先在软件工具包中从安全、能效、经济、碳排等维度选择单个或多个优化设计目标，然后随机导入某一综合能源系统的基本配置文件和相应的源荷仿真数据，启动系统容量配置优化与底层运行管理策略，检测软件工具包是否可以输出与选定的性能指标相匹配且不违反容量上下限约束的优化设计结果；将上述过程独立重复3次，以验证软件工具包的稳定性。

预期结果

根据上述步骤，预期软件工具包涵盖安全、能效、经济、碳排等维度的性能指标体系，以及约束处理、多目标决策等算法模块；在3次独立重复测试中，软件工具包均可以连续运行，并输出与选定的性能指标相匹配且不违反约束的容量优化设计结果。

判定准则

与预期结果一致，则该测试项的结论为通过。

通过准则及缺陷定义

通过准测

本测试方案对课题成果的测试结论判定如下表所示。

表6-1 课题测试结论判定表

| 序号 | 测试内容 | 判定准则 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部技术指标 | 满足课题所有技术指标 | 通过 |
| 2 | 部分技术指标未实现 | 部分指标没有实现课题技术指标的要求 | 不通过 |
| 3 | 部分技术指标实现，有修改测试依据说明 | 如果实现了部分课题技术指标，没实现部分技术指标有修改测试依据说明 | 报告不给课题中期测试通过结论，只针对所测试通过的技术指标进行总结 |

符合性评价

通过实施符合性评价，以确定测试指标与任务书验收考核指标要求的符合性。对于测试过程发现存在的问题，按严重等级进行三级划分，包括严重问题、一般问题、建议问题。有关问题严重等级的分类标准和修改要求如表6-2所示：

表6-2 问题严重等级划分标准和修改要求对应表

| 序号 | 严重等级 | 问题严重程度划分标准 | 修改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重问题 | - 程序崩溃、出现数据丢失、数据毁坏等； - 核心功能由于出现问题不能继续运行，且无补救措施，导致系统测试不能继续； - 核心功能（某一模块）出现问题不能继续运行，但存在补救措施，不影响业务流程的完整性； | 严重问题必须修改 |
| 2 | 一般问题 | - 单一功能实现错误或者不能继续运转，但不影响具体业务功能的使用，或者有替代方法； - 次要功能出现错误； - 用户文档错误； - 用户界面错误等； | 一般问题修改率为95%以上 |
| 3 | 建议问题 | - 系统在特殊状态下产生错误，且不影响正常业务； - 软件功能不方便使用； - 人机交互界面不友好等； | 建议问题尽可能修改 |

项目管理及安排

测试团队

测试单位

1、本指标测试需要委托具备指标测试能力的第三方测试机构进行；

2、测试单位必须具有第三方属性，即：非本研究团队的相关单位，以及非与本研究团队有关联的上级或下级单位；

3、若测试单位具有CNAS或CMA资质，测试单位应对测试结果据实出具符合本测试方案的测试报告，并附检测机构的资质证书；若测试单位不具有CNAS或CMA资质，应委托专业学会组建测试专家组，审查第三方测试单位提交的测试报告。

测试人员

由第三方测试机构根据测试需求组建专业测试小组，明确测试负责人和测试工程师，与项目组专项对接。

工作流程及预安排

表3  工作流程及安排

| 序号 | 工作内容 | 内容描述 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试方案评审 | 高技术中心可再生能源技术专项办组织评审专家开展评审 | T |
| 2 | 测试准备阶段 | 课题负责方完成多能转化模型、软件工具包开发，具备测试条件。 | T+90（天） |
| 3 |  | 测试环境部署、测试数据准备、测试脚本开发 |  |
| 4 |  | 测试平台调试。 |  |
| 5 | 测试实施阶段 | 正式执行第三方测试，完成2项指标验证 | T+100（天） |
| 6 |  | 问题修复与回归测试 |  |
| 7 | 测试报告阶段 | 根据测试结果，编制测试报告。 | T+110（天） |

输出成果

测试报告由具备资质的第三方检测机构出具，应做到客观、真实、完整、可追溯，能够清晰反映测试依据、测试环境、测试过程、测试结果和测试结论，至少包含以下内容：

- 报告基本信息：报告编号、测试机构名称、测试日期、被测软件名称及版本；

- 测试依据：项目任务书、软件测试大纲；

- 测试环境与测试数据：软硬件环境配置、测试数据说明；

- 测试内容与结果：按核心指标逐一列出测试过程、实际结果、通过/不通过判定；

- 问题清单（如存在）：未通过项、缺陷描述、复现步骤、严重程度；

- 测试结论：是否满足任务书考核指标，是否建议通过验收；

- 附件：测试日志、截图、接口调用记录、性能监控数据等支撑材料。

报告须加盖检测机构公章，并附测试人员与审核人员签字。

项目风险及控制

测试执行过程中，存在风险及对应的控制措施如表 6所示。

表9-1 存在风险及控制措施

| 序号 | 存在风险 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台功能模块较多且耦合性强，测试人员操作不规范可能导致兼容性问题或功能冲突。 | 制定详细的测试方案，明确每个功能模块的测试步骤和注意事项；开展测试操作培训，确保每位测试人员熟练掌握操作流程；建立测试结果检查机制，由测试组组长对每项指标的测试步骤和结论进行复核，保障测试结果准确。 |
| 2 | 测试用例较多，测试过程中可能因为问题排查定位和整改修复耗时过久，影响测试用例的执行进度 | 将测试用例分批次执行，优先保障核心功能测试；组建由平台开发人员、测试专家组成的响应小组，保障问题及时排查整改；每日召开问题分析会，集中解决严重问题或共性技术难题，保障测试有序推进。 |
| 3 | 人力、测试环境或算力资源不足，可能导致测试进度延迟，影响测试进度和质量。 | 提前编制详细的资源需求计划，明确测试各阶段所需资源，做好资源准备工作；准备备用测试环境和设备，应对突发需求；与其他研发团队建立灵活支撑机制，在测试高峰期安排其他开发人员支援测试工作。 |